ПРОЕКТ

Генеральный план

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУТУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Кутушевский сельсовет

Новосергиевского района Оренбургской области

Контракт: №  2013.174476 от 07.10.2013г.

Исполнитель: ООО «Орскгеокад»

Шифр: ГГ132-ГП-ПЗиЗ-ТО-2012

Орск ● 2013

ООО «Орскгеокад»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |  |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |  |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |  | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы |  | (н/с) |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании»  (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «Орскгеокад».

| Директор Управления градостроительного проектирования | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Пономарев М.А. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Эколог | Кузнецова К.В. |
| Специалист по транспортному развитию территорий | Дресвянников М.Е. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Ведущий градостроитель проекта | Шпагина И.Н. |
| Техник-архитектор | Гинтер П.В. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию проекта

- Том 2. Положения о территориальном планировании

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	5

Краткая историческая справка	5

1.2 Особенности экономико-географического положения	6

1.3 Сведения о планах и программах	8

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	12

2.1 Климат	12

2.2. Гидрология	13

2.3. Геоморфология и геологическое строение	14

2.4.  Полезные ископаемые	17

2.5.  Почвы (данные по району)	18

2.6. Растительность	19

2.7  Животный мир	19

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	21

4.	ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	30

5.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	30

6.  ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	31

6.1 Территория муниципального образования	31

6.2. Территориальные ресурсы	32

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	34

7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	34

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	37

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	42

7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития	44

11.ОЗЕЛЕНЕНИЕ	52

13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	54

14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	61

2ТОМ. Часть В (графические материалы, ДСП)

| №пп | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта современного состояния и использования территории в границах МО Кутушевский сельсовет | 1:20 000 |
| 2. | Карта современного состояния и использования территории в границах населенных пунктов МО Кутушевский сельсовет | 1:5 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения ЧС в границах МО Кутушевский сельсовет | 1:20000 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Кутушевский сельсовет находится в  Новосергиевском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Кутушевский сельсовет входят три населённых пункта: с. Кутуш, с. Караяр, с. Старогумирово. Село Кутуш является административным центром Кутушевского сельсовета.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 533 человека. Площадь МО Кутушевский сельсовет составляет 5344,7 га.

В МО Кутушевский сельсовет действуют следующие планы и программы социально-экономического развития:

Рисунок 1 Положение поселения в системе Оренбургской области

Краткая историческая справка

Старо-Гумеровский сельский Совет (прежнее название сельского Совета) организован в 1919 году в с. Старо-Гумерово Ток-Чуранского кантона Башкирской АССР. В 1924 году кантон реорганизовался, и Старо-Гумеровский сельсовет находился в селе Тукаеве Белебеевского кантона Башкирской АССР.

В 1929 году Ток-Чуранская волость передана в состав Оренбургского округа Средне-Волжского края. Старо-Гумеровский сельсовет вошел в состав Ивановского района и располагался в с. Кутуш, затем в состав Покровского района Оренбургского округа Средне-Волжского края. В 1934 году Старо-Гумеровский сельсовет по административному делению вошел в состав Александровского района Оренбургской области, а в 1963 году – в состав Новосергиевского района и начал именоваться Кутушевским сельским Советом.

1.2 Особенности экономико-географического положения

Новосергиевский район расположен на западе центральной зоны Оренбургской области, в зоне 1-1,5 часовой транспортной доступности от областного центра. Район граничит на западе с Сорочинским  и Ташлинским районами, на севере — с Красногвардейским  районом, на востоке — с Александровским и Переволоцким, на юге — с Илекским.

Территория района простирается с севера на юг на 112 км, пересекая возвышенность Общий Сырт, с запада на восток -  на 60 км. Занимает субширотные отрезки долин рек Киндели, Самары и ее правых притоков - Кувая, Большого и Малого Урана, Тока. На левобережье Самары развиты широкие придолинные равнины. Высшие отметки рельефа отмечены на горе Царский Дар – 223м и к северу от села Мрясово – 338м над уровнем моря. Наименьшая отметка – 68,0 м – урез воды реки Кинделя юго-западнее села Барышников.

Площадь Новосергиевского района 4,5 тыс. кв. км, численность населения свыше 36,3 тыс. человек. В районе 19 сельских администраций, включающих в себя 69 населенных пунктов.

МО Кутушевский сельсовет граничит на северо-западе - с Красногвардейским районом, на севере, востоке и юге  -  с Ясногорским сельсоветом Новосергиевского района.

В соответствии с границами, установленными  законом Оренбургской области   «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции Закона Оренбургской области от 25.05.2005 г. N 2151/387-III-ОЗ) площадь МО Кутушевский сельсовет составляет 5344,7 га.

Численность зарегистрированного населения составляет 533 человека.

Связь центральной усадьбы (с. Кутуш) с областным центром осуществляется по автодорогам с твердым покрытием. Расстояние от административного центра сельсовета – села Кутуш до с. Новосергиевка по автомобильным дорогам составляет 68 км, до г. Оренбурга – 160 км. Ближайший аэропорт находится под Оренбургом в 3,5-4,5 часах езды. Ближайшая железнодорожная станция находится в пос. Новосергиевка в 68 км. по автомобильной дороге.

Основная роль во внешних связях  МО Кутушевский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту.

1.3 Сведения о планах и программах

На территории муниципального образования Кутушевский сельсовет действуют следующие планы и программы социально-экономического развития:

Перечень приоритетных национальных проектов:

- "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

- “Здоровье”;

- “Образование”;

- “Развитие АПК (в рамках госпрограммы)”.

Перечень областных целевых программ:

- Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Областная целевая программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011-1015годах»;

- Областная целевая программа «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области» на 2011-2015 годы»;

- Областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области на 2011-2015годы»;

- Областная целевая программа «Обеспечение питьевой водой населения Оренбургской области на 2011-2016 гг.»;

- Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы".

- Областная целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010–2020 годы»

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области»

- Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»

- Областная целевая программа «Дети Оренбуржья» на 2011 – 2013 годы.

Муниципальные целевые программы, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе:

- Целевая муниципальная программа  «Обеспечение населения Новосергиевского района качественной питьевой водой на 2011-2016г.г.»

- Целевая муниципальная программа  «Социальная поддержка малообеспеченного  населения  Новосергиевского района»

- Целевая муниципальная программа  «Оздоровление экологической обстановки Новосергиевского района в 2011 – 2015 годах»

- Целевая муниципальная программа  «Развитие малого предпринимательства в Новосергиевском районе на 2011-2013 годы»

- Целевая муниципальная программа  «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Новосергиевском районе на 2010-2015 годы»

- Целевая муниципальная программа  «Дети Новосергиевского района»

Муниципальное образование Кутушевский сельсовет  принимает участие в целевых программах:

- Программа «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области» на 2012 год»;

- Целевая программа «Оздоровление экологической обстановки муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2011-2015 годы»;

- Целевая программа «Обеспечение населения муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 гг»;

- Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кутушевский сельсовет Новосергиевского района в  2013-2015 гг»;

- Целевая программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Кутушевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области на 2014-2015 гг»;

- «Целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2011-2015 гг.».

Перечень районных целевых программ:

-Программа «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Новосергиевском районе»;

-Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новосергиевском районе на 2010-2012 годы»;

-Программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Новосергиевский район на 2011-2013 годы»;

-Программа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов в Новосергиевском районе на 2011-2013 годы»;

-Программа «Педагогические кадры Новосергиевского района на 2009-2015 годы»;

-Программа «Здоровье ветеранов ВОВ»;

-Программа «Вакцинопрофилактика»;

-Программа «Дополнительное страхование жизни и здоровья медицинских работников МУЗ «Новосергиевская ЦРБ», получившим травму на производстве не по вине работника на 2010 – 2012 годы»;

-Программа «Профилактика внутрибольничных инфекций в ЛПУ Новосергиевского района на 2012-2015 годы»;

-Программа «По обеспечению сотрудников ЦРБ, работающих во вредных условиях труда, спецпитанием на 2010 – 2012 годы»;

-Программа «Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Новосергиевский район на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением главы муниципального образования Новосергиевский район № 1101-п от 14.11.2011 г.;

-«Программа развития учреждений культуры»;

-Программа «Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно- профилактических учреждениях Новосергиевского района»;

-Программа «Обеспечением жильем молодых семей в Новосергиевском районе на 2011-2015 годы»;

-Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Новосергиевском районе»;

-Программа « О проведении конкурса на лучшее благоустройство населенных пунктов Новосергиевского района»;

-Программа «Развитие образования Новосергиевского района на 2012-2015 годы»;

-Программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений Новосергиевского района на 2013 год»;

-Программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011-2013 годы»;

-Программа «Упорядочение бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными продуктами детского питания на 2012-2014 годы;

-Программа «Развитие образования Новосергиевского района на 2012-2015 годы»;

-Программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Новосергиевского района в 2012-2016 годах»;

-Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новосергиевского района на 2012-2016 годы»;

-Программа «Развитие торговли в Новосергиевском районе на 2012-2014 годы»;

-Программа «Развитие дошкольного образования Новосергиевского района Оренбургской области на 2011-2013 годы»;

-Программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района Оренбургской области на 2011-2013 годы»;

- Программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Новосергиевском районе Оренбургской области на 2010-2015 годы».

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Климат

Новосергиевский район расположен в степной зоне в центре Евразии, климат здесь резко континентальный. Лето жаркое, знойное с недостаточным увлажнением с частыми и сильными суховеями. Зима холодная с морозами и частыми метелями. В этот период наблюдаются оттепели.

Температура воздуха: годовая 4,5°; средняя января (- 15°); средняя июля +21,5°. Среднегодовые показатель температуры увеличиваются с севера на юг от +3 до +4°С. Абсолютный минимум температур (- 44°), абсолютный максимум +42,0°.

Продолжительность безморозного периода около 145 дней, устойчивых морозов - 121 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм, за теплый период 221 - мм, за холодный - 113 мм. Летние осадки имеют ливневый характер.

Относительная влажность воздуха: за год 65%, за холодный период - 73%, за теплый - 58%.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй - начале третьей декады ноября, разрушается в первой - второй декаде апреля. Продолжительность снежного покрова 139-140 дней.

Средняя скорость ветра 3,5 м/ сек. Преобладают ветры восточных направлений.

В теплый период наблюдается около 45 дней с суховеями слабой интенсивности, около 26 дней - со средней интенсивностью. Интенсивные суховеи отмечаются в течении 7 дней.

В июне-июле часто повторяются пыльные бури.

Климатические условия в целом являются ограниченно благоприятными для сельского хозяйства. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо орошение.

Строительно-климатические условия (суровая зима, частая повторяемость сильных ветров и пр.) обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений, увеличенную продолжительность отопительного периода.

При градостроительном освоении территории следует учитывать следующие физико-гигиенические требования: умеренную защиту от переохлаждения в зимний период и от перегрева - в теплый, умеренную ветро- и солнцезащиту.

В целом по району строительно-климатические условия ограниченно благоприятны, физиолого-климатические - благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

В зависимости от метеоусловий, способствующих концентрации вредных примесей в приземном слое, территория района относится к зоне умеренного загрязнения воздуха.

2.2. Гидрология

По территории МО Кутушевский сельсовет протекает река Малый Уран и ее притоки. Все реки и притоки принадлежат к бассейну Каспийского моря и относятся к речной системе Волги.

Водосбор р. Малый Уран представляет собой слабохолмистую равнину, покрытую сетью оврагов и балок.

Реки и ручьи имеют типично степной характер, преимущественно имеют снеговое питание. Ледостав на реках наступает в середине ноября, вскрытие ото льда наблюдается в первой половине апреля.

Вода в р. Малый Уран умеренно жесткая,  пригодная для хозяйственных целей. В поймах рек располагаются основные естественные кормовые угодья.

Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что вызывает весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным спадом воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная устойчивая межень. Бывают кратковременные подъёмы воды в реках из-за летних и осенних дождей. Это паводки.

Годовой ход уровней воды характеризуется четко выраженной волной весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками, и небольшим повышением уровня в течении зимы.

Зимой реки покрываются устойчивым ледяным покровом, продолжающимся до 130—140 дней. Вскрытие льда происходит с 6-15 апреля.

В период весеннего половодья проходит 65-86% годового стока, в летне-осенний период - 11-30%, в зимний - 2,5-4,5%. Весеннее половодье начинается обычно в апреле, иногда в конце марта или во второй половине апреля.

Амплитуда колебания уровня воды в период половодья сильно изменяется по годам. Высота подъема уровня составляет 2-4 м, и лишь в многоводные годы - 5-6 м. Наименьшие уровни в августе-сентябре.

Приложение N 1

к постановлению

Правительства области

от 30.07.2008 N 300-п

Перечень

водотоков с водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами, подлежащих региональному государственному контролю

в Оренбургской области

| № п/п | наименование водотока | наименова-ние водотока, притоком которого является | порядок притока основной реки | протя-жен-ность | притоки менее 10 км |  | наименование района, сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество шт. | общая протяженность км. |  |
| 1 | р. Малый Уран | р. Самара | I | 197 | 12 | 49 | Новосергиевский р-он, Кутушевский сельсовет |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Геоморфология и геологическое строение

В геоморфологическом отношении Новосергеевский район, расположенный на территории Центрального Оренбуржья принадлежит к Общесыртовско-Предуральской возвышенной степи, представляет собой пластово-ярусную равнину, с останками поверхностного выравнивания, пересеченную реками, ручьями и оврагами.

МО расположено в пределах возвышенности Общий Сырт, которая представляет собой пластово-ярусную равнину с останцами поверхностного выравнивания. Рельеф местности равнинно-холмистый. Северные склоны крутые, расчлененные балками и оврагами. Южные склоны пологие и длинные, растянутые на несколько километров. Подножья южных склонов незаметно переходят в надпойменные террасы рек и ручьев.

Геологическое строение территории очень сложное, отличается многообразием состава пород, их генетическими особенностями и структурой. В геологическом строении территории участвуют отложения от древнейших до современных, различного состава и происхождения.

МО Кутушевский сельсовет расположен в области Волго-Уральского поднятия (антеклиза), на котором кристаллический  фундамент, сложенный магматическими и метаморфическими породами  относительно приподнят, а мощность осадочных пород сокращается.

В возрастном отношении  породы относятся к Палеозойской группе Пермской системы Татарского яруса и представлены красноцветными песчаниками, конгломерациями и аргиллитами, которые выходят на дневную поверхность в крутых правобережных склонах долин реки Ток. Днища речных долин выстилают четвертичные и псогеновые отложения – пески, галечники, суглинки, иногда озерная известь (гата).   Кроме того отложения пермского периода богаты бурыми углями, нефтью и газом, фосфоритами, бокситами, калийными солями, железными и марганцевыми рудами.

Территория Общего Сырта и входящий в него Кутушевский сельсовет характеризуется как район, в основном, благоприятный для градостроительного освоения, за исключением территорий подверженных развитию экзогенно-геологических процессов.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА

Четвертичная система:

- Нерасчлененные четвертичные аллювиальные и делювиальные отложения - пески, галечники, глины и суглинки

2. Нерасчлененные верхнеплиоценовые и четвертичные отложения - суглинки, глины, пески, галечники

Неогеновая система:

3.Плиоцен. Континентальные отложения - суглинки, глины, пески, галечники

Палеогеновая система:

4. Палеоген. Континентальные отложения – кварцевые пески, глины, галечники, «дырчатые кварциты», линзы бурых железняков.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА

Меловая система:

5.Верхний отдел. Морские отложения - писчий мел, глины, кварцевые и глауконитово-кварцевые пески, галечники, прослои фосфоритов

6. Нижний отдел. Морские отложения - пески кварцевые и глауконитово-кварцевые с прослоями фосфоритов, бурые железняки, глины, мергели

Юрская система:

7. Верхний отдел. Морские отложения - глины, известняки, песчаники, опоковидные породы, фосфориты, горючие сланцы

8. Нижний и средний отделы. Континентальные отложения - кварцевые пески, глины, галечники

Триасовая система:

9. Верхний отдел. Континентальные отложения - глины, пески

10. Нижний отдел. Молассовые отложения - пески и песчаники, конгломераты и галечники, глины.

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА

- Верхнетатарский подъярус. Молассовые отложения – песчаники,аргиллиты и глины, линзы конгломератов, тонкие прослои известняков, линзы медистых песчаников и конгломератов.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

- - Глины кирпичные

- Мустаевское месторождение

- Платовское месторождение

- - Песчано-гравийная смесь

- Новосергиевское месторождение

III- Песок строительный

- Кувайское месторождение  (не эксплуатируется)

- Погроменское месторождение

IV- Мел

- Белогорское месторождение

V- Нефть

- Боголюбовское месторождение

- Загорское месторождение

- Лебяжинское месторождение

- Исаковское месторождение

- Ю. Радовское месторождение

- Капитоновское месторождение

- Лапазское месторождение

2.4.  Полезные ископаемые

На территории Новосергиевского района ведется добыча нефти на Кодяковском, Боголюбовском, Царичанском, Ротомском, Лебяжинском, Мамалаевском и Загорском месторождениях. Добыча составляет 1,3 млн.т.

Наиболее крупными предприятиями по добыче нефти являются: ОАО «Оренбургнефть», ЗАО «ЦНТ», ООО «Недра-К», ООО «Южуралнефтегаз»

На территории Кутушевского сельсовета месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.5.  Почвы (данные по району)

Территория Новосергиевского района расположена в зоне южных черноземов. Широкое распространение на территории района получили черноземы южные средне- и маломощные, на юге района обычны солонцы. В поймах рек получили распространение аллювиальные насыщенные дерновые и луговые почвы.  Распаханность территории составляет 57,5 %, а доля пастбищ и сенокосов – около 35 %. Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в среднем по району составляет 9521 руб. за гектар.

Типы и подтипы почв

2.6. Растительность

Растительный покров разнообразен и меняется в зависимости от рельефа и почвы. Тип растительности муниципального образования -  разнотравно-типчаково-ковыльные степи, сочетающиеся с луговыми степями и островными лесами. Луговые степи встречаются преимущественно в поймах рек. Островные леса состоят из широколиственных видов деревьев – дуба, осины, клена, липы сердцелистной, рябины и орешника. Из мелколиственных пород часто встречается береза бородавчатая. В поймах рек и по лесным опушкам растительность богаче и представлена ежой сборной, мятликом луговым, клевером красным и белым, овсяницей луговой.

В составе разнотравно-типчаково-ковыльных степях преобладают сухолюбивые, узколистные злаки при довольно обильном разнотравье. Из злаков господствуют ковыль Залесский, тырса,  типчак, овсяница волжская, полынь, из растений других семейств встречаются вероника беловойлочная, адонис волжский, люцерна желтая, клевер горный. В составе разнотравья выделяются зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распростертая, василек русский, костер, пырей, клевер белый, подорожник и другие виды.

На территории Новосергеевского района произрастает более 460 видов растений. Из них многие занесены в Красную книгу России и Оренбургской области.

Естественная растительность представлена разнотравно–ковыльными степями, водораздельными березово-осиновыми и дубовыми колками, приручьевыми  черноольшанниками, пойменными лесами и остепненными лугами. Район характеризуется очень низкой лесистостью.

Естественный облик растительного покрова района значительно преобразован хозяйственной деятельностью человека, созданием агроценозов и лесокультурных насаждений.

2.7  Животный мир

Современный животный мир Нестеровского сельсовета, несмотря на коренные изменения среды обитания животных в связи с заселением и освоением региона, сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны. Важнейшей особенностью степных животных является норный образ жизни, а также стадность и коллониальность.

Основную часть разнообразия животного мира составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах. Из млекопитающих к ним относятся волк (в поисках корма мигрирует, в последнее время на территории района очень редок), лиса обыкновенная, корсак, заяц-беляк, барсук, горностай, хорь степной, ласка, еж ушастый и т.д.

Повсеместно встречается хомячок Эверсманна, рыжеватые и малые суслики, обыкновенный хомяк, обыкновенная слепушонка, полевая мышь, мышь-малютка, степной сурок. В каменистых степях с зарослями кустарников обитает степная пищуха. Типичным обитателем степей является степной сурок. Его местообитания — возвышенные места, где он строит свои сурчины.

В поймах рек и по берегам озер встречаются бобры, ондатра, водяная полевка (водяная крыса), изредка американская норка.

Среди птиц самым распространенным является полевой жаворонок, стрепет, степной орел. Останавливаются на миграциях такие птицы как серый гусь, лебедь-шипун, гусь-казарка.

Самые многочисленные среди рептилий – прыткая и живородящая ящерица.

В реках живет уж, обыкновенный и водяной. Из ядовитых змей обитает степная гадюка. Земноводных представляют лягушки: озерная, остромордая,  травяная. Важнейшими объектами рыболовства являются щука, лещ, сазан, жерех, язь, плотва, судак. Практически  во всех водоемах соседствуют карась и окунь.

Наиболее многочисленные насекомые - кузнечики и саранча. Украшение степей - жуки-чернотелки, перерабатывающие отмершую растительность, жуки-копрофаги, утилизирующие помет животных, жуки-нарывники,  сокращающие численность саранчи. В разгар цветения растений можно обнаружить пчел, ос, наездников, дневных бабочек: голубянок, шашечниц, сатир, чернушек.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на Схемах комплексной оценки территории и  схемах ограничений техногенного и природного характера выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон санитарной охранной зоны магистральных водопроводов  и водозаборных сооружений;

- территории  водоохранных зон;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Охранные зоны объектов водоснабжения

Охранные зоны объектов водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны водохранилища устанавливается в размере 50 м, ширина прибрежной защитной размере 200 м.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На территории МО Кутушевский сельсовет расположены артезианские скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами охраны водоисточников 1 пояса (строгого режима)  30-50 метров. На территории сельсовета три скважины. Открытые водоемы – р. Малый Уран, р.Молоток.

Зоны санитарной охраны источников хояйственно-питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и водоводов определяются в соответствии со СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Границы первого пояса

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2.  Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по таблице.

Таблица Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО

| Гидрогеологические условия | Тм (в сутках) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах I и II климатических районов | В пределах III климатического района <*> |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |
| <*> Климатические районы в соответствии с действующими СНиП. |  |  |

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)   применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В рамках разработки генерального плана  проводить гидродинамические расчеты определения границ  второго и третьего поясов ЗСО не представляется возможным, поэтому проектом ГП предложена разработка проектов зон санитарной охраны 2 и 3 пояса источников водоснабжения отдельными проектами по населенным пунктам МО Кутушевский сельсовет.

Охранные зоны воздушных линий передач

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

По территории сельсовета проходят линии напряжением  110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и ниже. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи  в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы»

Юго-Западным  территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  была представлена    информация о размещении на территории МО Кутушевский сельсовет Новосергиевского района следующих объектов с указанием их нормативных  санитарно-защитных зон (СЗЗ):

Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду муниципального образования Кутушевский сельсовет.

Для заполнения таблицы необходим ответ из Роспотребнадзора!

Таблица 2-1

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. с. Кутуш |  |  |  |
| 1.1 | Кладбище | V | 50 |
| 1.2 | Свалка ТБО | I | 1000 |
| 1.3 | Скотомогильник (с биотермической ямой) | II | 500 |
| 1.4 | Механический ток | IV | 100 |
| 1.5 | Животноводческая ферма | III | 300 |
| 2. с.Караяр |  |  |  |
| 2.1 | Сеносклад | IV | 100 |
| 2.2 | Кладбище | V | 50 |
| 2.5 |  |  |  |
| 3. с.Старогумирово |  |  |  |
| 3.1 | Свалка ТБО | I | 1000 |
| 3.2 | Скотомогильник (с биотермической ямой) | II | 500 |
| 3.6 | Кладбище | V | 50 |
| 3.7 |  |  |  |

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Кутушевского сельсовета не выявлены объекты культурного наследия.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Кутушевского сельсовета отсутствуют особо охраняемые природные территории.

- 6.  ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6.1 Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Кутушевский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области» от 16 февраля 2005г.

В соответствии с техническим заданием площадь территории МО Кутушевский сельсовет составляет  5344,7 га, в т.ч. площадь населенных пунктов.

Для отображения границ муниципального образования и границ населенных пунктов использовались карта границ МО Нестеровский сельсовет Новосергиевского района и границы кадастровых кварталов с официального сайта Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии от 05.11.2012 г.

Площадь сельсовета по картографическим измерениям составляет – 5684,7 га, площадь населенных пунктов – 340 га, в том числе:

с. Кутуш – 155 га;

с. Караяр – 90 га;

с.Старогумирово – 95 га;

Площадь облесенных территорий составляет – ___-___ га;

Площадь лесфонда – ___-__ га;

Площадь территорий негативного воздействия на человека и окружающую среду (СЗЗ кладбищ, свалок и скотомогильников) – ___22,76__ га;

Площадь территорий негативного воздействия на человека и окружающую среду (СЗЗ производственных и складских объектов) – _____ га.

Характеристика земель МО Кутушевский сельсовет

Таблица 2

| №пп | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населённых пунктов. | 340 |  |
| 2. | Земли с/х назначения |  |  |
| 3. | Земли лесного фонда |  |  |
| 4. | Прочие земли |  |  |
|  | Итого земель в границах МО | 5684,7 | 100% |

6.2. Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические,

- санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов (инвестиционные площадки), а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития новых производственных и рекреационных зон.

На основе выбранных площадок и расчёта перспективной численности населения рекомендовано территориальное развитие населённых пунктов, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Проектом не предлагается изменение границ населённых пунктов, поскольку в существующих границах населенных пунктов имеются территории для развития жилой и общественной застройки. Также имеются производственные территории, которые не используются в полной мере и требуют упорядочивания.

В представленном генеральном плане даны предложения по  упорядочению существующей планировочной структуры сельских территорий и функциональному зонированию на долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и роста численности населения.

В перспективный период развитие муниципального образования Кутушевский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования.

- 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс.

Новосергиевский район относится к западной зоне природно-сельскохозяйственного районирования в пределах Оренбургской области. Зона характеризуется сравнительно благоприятным увлажнением (среднегодовое количество осадков 300-405 мм), распространением типичных черноземов.

Специализация района - производство зерна и мясо-молочное животноводство.

Главной зерновой культурой является яровая и озимая пшеница. Кроме того, выращиваются подсолнечник, гречиха, просо. Часть пахотных земель занята под кормовые культуры.
   Сельскохозяйственные угодья МО Кутушевский сельсовет составляют _____883_ га, или _15____ % всех земельных угодий.

Актуально стоит вопрос по развитию предприятий переработки сельхозпродукции.

В июне 2012 года Оренбургская область и группа компаний "Нижегородский масложировой комбинат" (ГК "НМЖК") подписали соглашение о строительстве маслоэкстракционного завода в Сорочинске. Этот инвестиционный проект открывает новые возможности для развития агропромышленного сектора всего Новосергиевского района. Появится предприятие, способное перерабатывать практически весь урожай маслосемян хозяйств региона. Его расположение в центре зоны выращивания подсолнечника до минимума сократит расходы по доставке сырья к месту реализации, а появление регионального спроса на рапс будет способствовать увеличению посевных площадей под этой культурой и повышению эффективности использования почвенно-климатического потенциала сельскохозяйственного производства.

Реальными секторами  экономики в МО Кутушевский сельсовет  на сегодняшний день являются:

- выращивание зерновых культур;

- выращивание масличных культур;

- производство и переработка мясо-молочной продукции;

- сфера бытовых услуг населению.

Согласно представленной информации в МО Кутушевский сельсовет действуют предприятия по состоянию на 1 января 2013г.:

Таблица 3

| №п/п | Наименование предприятий и учреждений |
| --- | --- |
|  | Администрация муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кутушевская средняя общеобразовательная школа" |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Кутушевский детский сад" |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт (с. Кутуш) |
|  | Аптека (с. Кутуш) |
|  | Сельский дом культуры (с. Кутуш) |
|  | Библиотека. Сельский филиал (с. Кутуш) |

Всего в сельсовете 304 человека трудоспособного возраста. Количество работающего населения - 123 человека.

Главная цель политики муниципального образования Кутушевский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем.

Основными  задачами данной политики являются:

- обновление и модернизация производственных мощностей;

- внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование  благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

Необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Кутушевский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования;

В соответствии с планировочной структурой Оренбургской области, выделены планировочные оси различной значимости, являющиеся основными центрами тяготения наиболее интенсивного развития территорий.

Муниципальное образование Кутушевский сельсовет находится  в северной части Новосергиевского района.

Связь центральной усадьбы (с. Кутуш) с областным центром осуществляется по автодороге с твердым покрытием. Расстояние от административного центра сельсовета – села Кутуш до с. Новосергиевка по автомобильным дорогам составляет 68 км., до г. Оренбурга – 200 км. Ближайший аэропорт находится под Оренбургом в 3,0 – 3,5 часах езды. Ближайшая железнодорожная станция находится в пос. Новосергиевка в 68 км. по автомобильной дороге.

Ресурсы и направление развития

- Муниципальное образование Кутушевский сельсовет выполняет роль административно-управленческого центра поселения с численностью населения 533 чел.

- Определяющим в развитии сельского хозяйства МО является расширение потребительского рынка. Большое значение должна иметь возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой сельхозпродукции. Особо следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

- Перспективы развития МО Кутушевский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясо-молочным животноводством.

- При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, возможно дальнейшее развитие смежных производств промышленности – переработка молока, зерна, мяса, переработки отходов КРС, ремонт сельхозтехники.

- Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах. Свободные территории позволяют расселить в МО Кутушевский сельсовет 59 человек (на прогнозный срок).

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Состав населения характеризуется определенной половозрастной структурой и уровнем образования, а миграционный поток – половозрастной структурой, целями прибытия (выбытия) и уровнем образования. Таким образом, оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для сценариев развития МО в том, что касается прогноза численности населения и человеческого потенциала.

Численность постоянного населения муниципального образования Кутушевский сельсовет по состоянию на 01.01.2013 года.

По данным хозяйственного учета сельских администраций численность постоянного населения сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Кутушевский сельсовет составила:

Таблица 2

| Численность постоянного населения муниципаль-ного образования, по состоянию на 01 января | с. Кутуш | с. Караяр | с. Старогумирово | численность всего сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 г. | 326 | 104 | 158 | 588 |
| 2009 г. | 336 | 98 | 159 | 593 |
| 2010 г. | 330 | 101 | 158 | 589 |
| 2011г. | 341 | 100 | 147 | 588 |
| 2012г. | 334 | 95 | 147 | 576 |
| 2013г. | 334 | 95 | 147 | 570 |

По данным хозяйственного учета сельских администраций численность постоянного населения сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, на 01.01.2013 г. составила 570 человек.

Как  видно из таблицы, за  период 2008г. - 2013гг. население сократилось на 18 человек или на 3  %. Наибольшее сокращение населения происходит в с. Караяр (-8,6%.).

Диаграмма. Численность населения МО Кутушевский сельсовет

за период 2001-2013гг.

Естественное движение населения МО Кутушевский сельсовет

Таблица 3

| Годы, по состоянию на 1 января | с. Кутуш |  |  | с. Караяр |  |  | с. Старогумирово |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль | Родилось чел. | Умерло чел. | Прибыль/убыль |
| 2009 | 5 | 2 | +3 | 3 | 1 | +2 | - | 5 | -5 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | +7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 2012 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | -3 |
| 2013 | 6 | 1 | +5 | 1 | - | +1 | 1 | 1 | 0 |
| Итого за период 2009-2013гг | 28 | 12 | +16 | 7 | 5 | +2 | 4 | 16 | -12 |

Миграция населения (механическое движение)

в МО Кутушевский сельсовет

Таблица 4

| Годы, на 31 декабря | с. Кутуш |  |  | с. Караяр |  |  | с. Старогумирово |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | убыло | прибыло чел. |  | убыло | прибыло чел. |  | убыло | прибыло чел. |  |
| 2008 | 9 | 8 | +1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | -3 |
| 2009 | 16 | 15 | +1 | 3 | 2 | +1 | 2 | 5 | -3 |
| 2010 | 18 | 10 | +8 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | -1 |
| 2011 | 14 | 19 | -5 | - | 2 | -2 | 7 | 4 | -3 |
| 2012 | 20 | 18 | +2 | 4 | 7 | -5 | 6 | 6 | - |
| 2013 | 21 | 13 | +8 | 2 | 3 | -1 | 11 | 10 | -1 |

Анализ миграции населения показывает, что положительные показатели миграции преобладают в с. Кутуш. В селах Караяр и Старогумирово число убывающих превышает число прибывших, т.е. наблюдается отток населения.

Динамика численности населения МО Кутушевский сельсовет

с 2000 по 2013 гг. (на начало года, чел.)

Таблица 5

| Годы на 1 января | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чел. |  |  |  |  |  |  | 588 | 593 | 589 | 588 | 576 | 533 |

Возрастной состав населения по МО

Таблица 6

| Наименование показателя | МО Кутушевский сельсовет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего, в том числе: | 544 |  |  |  |
| Моложе трудоспособного (0-15 лет) | 119 |  |  |  |
| Трудоспособное население (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | 304 |  |  |  |
| Старше трудоспособного (мужчины 60 лет, женщины старше 55 лет) | 121 |  |  |  |

Соотношение мужчин и женщин в МО Кутушевский сельсовет

Таблица7

| На 1 января 2013 года, человек | с. Кутуш | с. Караяр | с. Старогумирово |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего,в том числе: | 334 | 95 | 147 |
| Мужчин | 150 | 40 | 80 |
| Женщин | 184 | 55 | 61 |

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года за учетную единицу семейности во время этой переписи было принято домохозяйство. Домохозяйство – это группа проживающих в одном помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, т. е. полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и другими. Домохозяйство может состоять также из одного человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для жизни.

Число и состав домохозяйств* в с. Кутуш, с.   Караяр, с. Старогумирово, по итогам ВПН 2010 года.

|  | Числен-ность населения | Число домо-хозяйств | Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из |  |  |  |  | Средний размер домо-хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |  |
| с. Кутуш | 334 | 100 | 14 | 10 | 22 | 23 | 11 | 3,3 |
| с. Караяр | 95 | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2,9 |
| с. Старогумирово | 147 | 47 | 11 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3,1 |

* - Домохозяйство – это группа проживающих в одном помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, т. е. полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и другими. Домохозяйство может состоять также из одного человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для жизни.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования зависит от прогнозируемой численности населения,  которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции.

Демографическая ситуация в Новосергиевском районе в течение последних лет не вполне благополучная. Численность постоянно проживающего населения ежегодно сокращалась. За период 1959 – 2008 годы численность населения Новосергиевского района снизилась на 13 тыс. человек.

Тем не менее, положительные тенденции увеличения численности МО есть -  на протяжении последних лет ( данные по смертности и рождаемости в МО предоставлены за годы 2009-2013гг) наблюдается увеличение   числа родившихся в с. Кутуш, в этом же селе численность растет за счет миграционного притока.

Расчет перспективной численности населения на расчетный срок произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и миграционном).

Расчет численности населения методом экстраполяции:

Где  Ч – прогнозируемая численность населения,

Чн – численность населения на начало планируемого периода,

t – расчетный период,

Кобщ. пр. – коэффициент общего прироста населения за год (промилле), это общий прирост (сумма естественного и миграционного прироста), отнесенный к среднегодовому населению.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов: пессимистичный вариант и оптимистичный вариант.

Пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли).

Для подсчета численности населения по пессимистическому варианту взят 2012 год (-12 чел). В случае сохранения такой убыли  населения, прогнозируемая численность составит: 2033 год – 515 чел.

Ретроспективный анализ сложившейся системы расселении Новосергиевского района свидетельствует об относительной ее устойчивости за последние 15-20 лет, которая проявляется в стабильности сети поселений и незначительных колебаниях численности, несмотря на общую тенденцию к падению численности населения.

Оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения.

В основу оптимистичного варианта расчета принят наибольший естественный и миграционный прирост 2013 года (+6 чел – рождаемость, +8 чел - миграция). В случае сохранения такого прироста населения, прогнозируемая численность населения МО Кутушевский сельсовет  к 2033 г составит 609 человек.

Пессимистичный вариант                        Оптимистичный вариант

| период, год | прогнозируемая численность населения МО, чел. | период, год | прогнозируемая численность населения МО, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 526 | 2023 | 592 |
| 2033 | 515 | 2033 | 629 |
| 2043 | 487 | 2043 | 646 |
| 2053 | 475 | 2053 | 664 |

Итого,  к 2033 году (расчетный срок генерального плана) численность населения  МО Кутушевский сельсовет по оптимистичному варианту составит 629 чел, к 2053 г. - 644 чел.

Принимаем для Генплана численность населения  по оптимистичному варианту, т.е – 629 чел.

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Далее приведены данные ГОСкомстата.  Общая площадь жилого фонда МО Кутушевский сельсовет по состоянию на 01.01.2013г. составила 1,72 тыс. м кв.

Состояние жилого фонда МО Кутушевский сельсовет

на 01.01.2013 года:

Таблица

| Показатели | с. Кутуш | с. Караяр | с. Старогумирово |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 6,616 | 1,773 | 3,053 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | - | - | - |

Структура жилья по формам собственности (по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1 жилфонд (годовая), на начало 2013 года:

Таблица

| Показатели | Ед. изм. | с. Кутуш | с. Караяр | с. Старогумирово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | тыс.м² | 6,616 | 1,773 | 3,053 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») + приватизированное жилье в многоквартирных домах | тыс.м² | 6,616 | 1,773 | 3,053 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | тыс.м² | ----- | ----- | ---- |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | тыс.м² | ----- | ----- | ----- |

Структура жилого фонда по этажности

Таблица 2

| Жилые дома | Ед. изм. | с. Кутуш | с. Караяр | с. Старогумирово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-этажные | % | 100 | 100 | 100 |
| 2-этажные | % | __ | __ | __ |
| 3-этажные | % | __ | __ | __ |
| 4-этажные | % | __ | __ | __ |
| 5-этажные | % | __ | __ | __ |
| Всего | % | 100 | 100 | 100 |

Благоустройство жилого фонда (по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд (годовая).

Таблица 3

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | с. Кутуш | с. Караяр | с. Старогумирово |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 90 | 90 | 90 |
| Центральной канализацией, % | 0 | 0 | 0 |
| Отоплением, % | 100 | 100 | 100 |
| газом (сетевым сжиженным), % | 100 | 100 | 100 |
| горячим водоснабжением, % | - | - | - |
| напольными электроплитами, % | - | - | - |

Весь жилищный фонд – 100% находится в частной собственности.

Жилищная обеспеченность в среднем по МО Кутушевский сельсовет составляет – 20,6 м кв/чел.

Средняя плотность – 19 чел/га. Средний размер участка составляет 15 соток.

Расчётная численность  постоянного населения на планируемый период – около 629 чел., т.е. ожидаемый прирост  - 59 человек. Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 12 чел/га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с земельными участками -  12 - 20 соток.

7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

Обеспечение современных условий жизни в сельской местности  невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детского дошкольного учреждения, клуба, возможностью получить первую медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью.

Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спортивными сооружениями, учреждениями коммунального и бытового обслуживания населения.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию  на 2013 год.

Образование.

На территории МО Кутушевский сельсовет находятся детский сад и одна общеобразовательная школа: «Кутушевская средняя общеобразовательная школа».

Учащиеся с. Караяр и с. Старогумерово на специально организованном  транспорте (школьном автобусе) посещают школу в с. Кутуш.

В здании Кутушевской школы находится дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на  20 человек. Загруженность составляет 100%. В двух других населенных пунктах Кутушевского сельсовета школ и детских садов нет.

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

Таблица. Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Кутушевский сельсовет

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв (дефицит) | % загружен ности | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектное | факти- ческое |  |  |  |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кутушевская средняя общеобразовательная школа" | 250 | 127 | 123 | 51% | 1988г |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Кутушевский детский сад" | 20 | 20 | +65 | 17 % | 2013 г. |

Дополнительное образование

Система дополнительного образования в МО Кутушевский сельсовет представлена следующими учреждениями:

Таблица. Данные о дополнительном образовании МО Кутушевский сельсовет

| № п/п | Название учреждения | Месторасположение | Название кружка | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кутушевский СДК | с. Кутуш | 1. Музыкальный кружок 2. Кутушевский народный хор 3. Театральный кружок | ____ человек _____ человек _____ человек |

Вывод: Согласно СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция) в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников, соответственно в МО Кутушевский сельсовет должны заниматься 15 человек.

В настоящее время в Кутушевском СДК работают детские кружки от районных учреждений дополнительного образования. По данным, предоставленными администрацией МО, кружки посещают _____ детей. Все желающие обеспечены местами в системе дополнительного образования. На расчетный срок, при возросшей численности детей, кружки могут быть организованы при школе.

Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации МО Кутушевский сельсовет в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, представленные в таблице.

Обеспеченность учреждениями культуры.

Таблица.

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Числ. насел. на 1 января 2013г. | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Ед. изм. | Год ввода/ Рекон струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | с.Кутуш | 334 | СДК | 1 | 150 | 125 | мест | 1984 |
|  |  |  | библиотека | 1 | 15 | 15 | Ед. хран | 1984 |
| 2 | с. Караяр | 95 | СК | - |  |  | мест |  |
|  |  |  | библиотека | - |  |  | Ед. хран |  |
| 3 | с. Старогумирово | 147 | СК | - |  |  | мест |  |
|  |  |  | библиотека | - |  |  | Ед. хран |  |

Из таблицы следует, что на территории МО Кутушевский сельсовет действует одина дом культуры: в с Кутуш с проектной мощностью 150 мест.

В селах Караяр и Старогумирово отсутствуют ДК и библиотека.

Перспективное строительство объектов культуры не планируется, объектов, находящихся в стадии реконструкции нет.

Вывод:

- в соответствии  с  нормами  СНиП-89** с. Кутуш, обеспечено учреждениями  культурно-досугового  типа,

- с. Караяр  и с. Старогумирово не обеспечены объектами культуры;

- объекты культуры, в основном, находятся в ветхом состоянии, нуждаются в капитальном ремонте.

Спортивные учреждения

На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

- 1 спортивный зал на базе школы в с. Кутуш.

- футбольное поле

Обеспечение учреждениями физической культуры и спорта

(спортзал, футбольное поле, хоккейная площадка, бассейн и др.)

Таблица

| № п/п | Наименование с п/нас пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощн (мест) |  | Ед. изм. | Год ввода/ реконстр. | Степень износа,% | Принадл. ведомству | Обеспеченость,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кутуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Караяр | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | с. Старогумирово | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Вывод: В настоящее время МО недостаточно обеспечено спортивными объектами. Процент загруженности составляет 100 %, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок спортивных учреждений будет недостаточно.

Для повышения вовлеченности жителей района в занятия физической культурой и спортом СТП района запланировано организовать в каждом населенном пункте общедоступное спортивное ядро.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

На территории Кутушевского сельсовета находятся объекты здравоохранения, представленные в таблице.

Таблица. Объекты здравоохранения  МО Кутушевский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
| 1 | с.Кутуш | ФАП | 1 | 20 | 15 | 1989 |
| 2 | с. Караяр | - |  |  |  |  |
| 4 | с. Старогумирово | - |  |  |  |  |

Количество объектов  здравоохранения, находящихся на территории МО,  удовлетворяют потребности населения в медицинском обслуживании.

В МО учреждения санитарно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, а также учреждения социального обеспечения отсутствуют.

Перспективное строительство объектов здравоохранения и социального обслуживания населения не планируется.

Вывод:   Процент загруженности ФАП составляет 75 %, поэтому при росте населения учреждений здравоохранения будет достаточно. Существует необходимость в реконструкции существующего здания ФАП.

Согласно нормативам градостроительного проектирования  МО Кутушевский сельсовет во всех населенных пунктах МО радиус  пешеходной доступности ФАП не превышает нормативного.

Существует необходимость открытия аптечных пунктов в каждом населенном пункте, т.к. ближайшая аптека находится в с Кутуш. +

Предприятия общественного питания и торговли

В МО Кутушевский сельсовет предприятия торговли представлены в основном магазинами со смешанными типами товаров. Торговля ведется завезенным товаром. Общая площадь магазинов  составляет 150 м. кв.:

| № | Наименование торгового объекта | Адрес торгового объекта | Вид торгового объекта стационарный/ нестационарный | Торг. S кв.м. | Перечень реализуемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин Новосергиевского центрального сельпо | с.Кутуш ул. __________ д. _______ | стационарный |  | Торговля продуктами питания и хозтоварами |
| 2 | Магазин «Лилия» | с.Кутуш ул. __________ д. _______ |  |  | Торговля продуктами питания и хозтоварами |
| 3 | ИП Кофанова | с.Кутуш ул. __________ д. _______ |  |  | Торговля продуктами питания и хозтоварами |
| 4 |  |  |  |  |  |

Столовые представлены следующими учреждениями:

1. Столовая «_________», место  расположения: с._Кутуш_______, ул. Центральная____________, д. __2__ а, площадь __75____ кв.м, мест - ___50___.

2. Школьная столовая, расположена в здании Кутушевской школы, по адресу: с.Кутуш, ул_Центральная______ д._11___, площадь __36_____ кв.м., мест - __40____.

Общая площадь учреждений общественного питания составляет __111_____ кв.м. и общей вместимостью _90____ мест.

Вывод: - Обеспеченность магазинами продовольственных и непродовольственных товаров ниже нормативной потребности.

-  Мощность предприятий общественного питания соответствует нормативной потребности, поэтому даже при росте числа жителей потребность в предприятиях общественного питания не возникнет.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Бытовое обслуживание

Учреждения бытового обслуживания в МО Кутушевский сельсовет отсутствуют.

Гостиницы

Гостиница в сельсовете отсутствует.

Пожарная часть

На территории МО Кутушевский сельсовет находится добровольная пожарная дружина в количестве 10 человек, на вооружении которой находится пожарная машина (ЗИЛ – 131) - 1 единица, водители – 2 человека. Радиус обслуживания – ____4___ км.

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования МО Кутушевский сельсовет (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины) сельсовет пожарными машинами обеспечен на весь срок генерального плана.

Согласно технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не должно превышать  20 минут (порядка 20 км. при скорости 60 км/час). Самые отдалённые населённые пункты Кутушевского сельсовета расположены в пределах __4____ км. от пожарной части. Время прибытия подразделения должно составить не более 15 минут, что соответствует нормативам.

Кладбища

В поселении имеется  ___3___  кладбища.

- с. Кутуш

Местонахождение  – расположено в _600____ метрах на северо-восток от с. Кутуш

Размер – ____1___ га.

- с.Старогумирово- расположено в 100 метрах на восток от с.Старогумирово , размер – 2,16 га

- с.Караяр – расположено в 200 метров на запад от с. Караяр, размер – 0,9 га

Общая площадь кладбищ Кутушевского сельсовета составляет __4,06_____ га

Вывод: Согласно  градостроительных нормативов Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Необходимости в организации нового кладбища на проектируемый срок нет.(?)

Полигоны ТБО

На территории МО Кутушевский сельсовет имеется один полигон ТБО.

Местонахождение полигона ТБО –  в 800 м. северо-восточнее села Кутуш.

Площадь – 18,683 га.

Год ввода в эксплуатацию – __2011_____ г.

Накоплено – сведения не предоставлены

Вместительность – 36 тыс.м.куб

Количество вывезенных отходов за год – 20 т.

Размер СЗЗ – 1000 м.

На территории МО несанкционированные свалки по размещению отходов отсутствуют.

Скотомогильники

По данным ГУ “Новосергиевское районное управление ветеринарии” на территории МО Кутушевский сельсовет находится один действующий скотомогильник, законсервированных - нет. Скотомогильник находится в северном направлении, на расстоянии 800 м  от с. Кутуш. На имеющийся скотомогильник заведена ветеринарно-санитарная карточка, которая находится у владельца скотомогильника.

Информация о наличии и ветеринарном состоянии мест захоронения

| Ближайший к скотомогильнику населенный пункт | Расстояние от ближайшего к скотомог. насел пункта, км. | Площадь скотомогильника, кв.м. | Наименование балансодержателя скотомогильника | Какие хозяйства и населенные пункты используют скотомогильник | Сведения об эксплуатации скотомогильника | Первое захоронение животных на скотомогильнике произ-ведено (или скотомогильник законсервирован), год | Вид объектов захоронения биоотходов и их количество, расположеннных на территории скотомогильника, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кутуш | 1 | 50 | ООО АГФ им. Электро-завода | с. Кутуш, | действует | 1984 | яма Беккари |

.

- 11.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Новосергиевский район расположен в степной зоне в центре Евразии, климат здесь резко континентальный. Лето жаркое, знойное с недостаточным увлажнением с частыми и сильными суховеями. Зима холодная с морозами и частыми метелями. В этот период наблюдаются оттепели.

Температура воздуха: годовая 4,5°; средняя января (- 15°); средняя июля +21,5°. Среднегодовые показатель температуры увеличиваются с севера на юг от +3 до +4°С. Абсолютный минимум температур (- 44°), абсолютный максимум +42,0°.

Продолжительность безморозного периода около 145 дней, устойчивых морозов - 121 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм, за теплый период 221 - мм, за холодный - 113 мм. Летние осадки имеют ливневый характер.

Относительная влажность воздуха: за год 65%, за холодный период - 73%, за теплый - 58%.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй - начале третьей декады ноября, разрушается в первой - второй декаде апреля. Продолжительность снежного покрова 139-140 дней.

Средняя скорость ветра 3,5 м/ сек. Преобладают ветры восточных направлений.

В теплый период наблюдается около 45 дней с суховеями слабой интенсивности, около 26 дней - со средней интенсивностью. Интенсивные суховеи отмечаются в течении 7 дней.

В июне-июле часто повторяются пыльные бури.

Климатические условия в целом являются ограниченно благоприятными для сельского хозяйства. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо орошение.

Территория Новосергиевского района расположена в зоне южных черноземов. Широкое распространение на территории района получили черноземы южные средне- и маломощные, на юге района обычны солонцы. В поймах рек получили распространение аллювиальные насыщенные дерновые и луговые почвы. Обыкновенные черноземы содержат 6-9% гумуса, большое количество калия и фосфора, малое количество азота. Среди всех известных в мире типов почв черноземы выделяются своим исключительно высоким естественным плодородием.

Почвенные  и  климатические  условия  благоприятны для произрастания древесно-кустарниковой растительности, однако для  успешного проведения работ по озеленению необходимо:

-использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

-замена естественного грунта растительной землей;

-полив в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

Зеленый  фонд  в  границах  существующего  сельского поселения  Кутушевский сельсовет представлен  озелененными  территориями  на территориях дошкольных и  образовательных  учреждений,  насаждениями  на  участках индивидуального  жилого  фонда,   а также озелененными зелеными  насаждениями  по  берегам  рек и ручьев.

Проектное решение

Проектируемая  система  озелененных  территорий  решается  в  соответствии  с архитектурно-планировочным решением Муниципального образования Кутушевский сельсовет, а также наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий и в новых планировочных массивах.

Проектируемая система озелененных территорий поселения складывается из:

1. озелененных территорий общего пользования;

2. озелененных территорий ограниченного пользования;

3. зеленых насаждений специального назначения;

4. луголесопарков.

- Основу системы составят озелененные территории общего пользования.

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов.

- Систему  озелененных  территорий  общего  пользования  дополнят  озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и  образовательных  учреждений,  стадионов,  насаждения  на  участках индивидуального  жилого  фонда.                     Озелененные  территории  ограниченного  пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

- 13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Развитие зеленых насаждений;

- Развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Экологическая обстановка в Новосергиевском районе в целом благоприятная. На территории области действует областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах», целью которой является – оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургской области. Задачи программы: снижение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет строительства и реконструкции объектов природоохранного назначения, усиление системы мониторинга, выполнение научно-исследовательских работ, пропаганда экологических знаний.

Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками загрязнения воздушного и водного бассейнов и почв являются стационарные и динамические источники:

- К стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства;

- К динамическим (передвижным) – транспорт.

Улучшение качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование).

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т.ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород.

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог.

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельсовета являются с/х предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства. Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение комплекса природоохранных мероприятий на очистных сооружениях, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством).

- Организация канализования вновь строящегося жилья и существующей жилой застройки, не имеющей канализации, с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений.

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до  степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами  водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается  допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Охрана почв

На территории Кутушевского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений;

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и  развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Кутушевском сельсовете;

При строительстве новых скотомогильников предлагается следующий способ обеззараживания биологических отходов: в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% из расчета 2 кг на 1м2 площади. Непосредственно перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом.

Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры

1. Использование средств массовой информации и  сочетание лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развитие экотуризма.

3. Развитие системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведение общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на природоохранную деятельность.

- 14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Проведенный анализ возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района за последние годы, позволяет сделать вывод о том, что наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

-	природного  характера - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

-	техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде;

-	биолого-социального  состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Для территории района характерны следующие опасные природные явления:

Гидрологические опасные явления

Одной из гидрологических чрезвычайных ситуаций, характерных для Оренбургской области является половодье. Территория области ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья.

Весеннее половодье  фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъёмом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

Согласно Паспорту безопасности Новосергиевского района уровень паводка: р. Малый Уран – _____ см., критический уровень подъема воды в р. Малый Уран – _____ см.

В населенных пунктах муниципального образования Кутушевский сельсовет существует угроза  подтопления жилых домов в результате крупного паводка. Под угрозой подтопления находятся:

● с.Кутуш – ул. Луговая, дома 1-5; ул Степная, дома1,8,9,12,18,22.

● с. Старогумирово – ул. Заречная, дома 1,2,4,8,10,27.

Предложения по мерам в межпаводковый период:

- расчистка русла рек;

- строительство берегозащитного укрепления берегов рек.

Снежные заносы

Снежные заносы могут нарушить транспортное снабжение между населенными пунктами. Большое количество снега может вызвать обрушение кровли в школах, общественных и производственных зданиях.

Вероятность возникновения снежных заносов в районе лежит в допустимых пределах.

Для территории района характерны следующие опасные

ЧС техногенного характера:

Угроза аварий на транспорте

- угроза аварий на газопроводах определяется высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями;

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Кутушевский сельсовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Природные пожары

Природный пожар  неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

На территории муниципального образования Новосергиевский район, в зоне ответственности  Государственного бюджетного учреждения «Шарлыкское лесничество» площадь лесного фонда ______ га - ____% от общей площади района. На территории района на естественных водоемах имеются _____ мест для забора воды пожарными автомобилями (пирсы, подъезды).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, маловероятен.

Прогноз возможного развития пожара: из-за засухи возможно распространение пламени на больших площадях.

Превентивные меры:

- производится;

- проводятся агитационные работы с населением;

- проводится патрулирование местности работниками лесхозов и лесничеств;

- создаются противопожарные разрывы (просеки).

Обеспечение пожарной безопасности

На территории МО Кутушевский сельсовет находится добровольная пожарная дружина по адресу: с. Кутуш, ул. Механическая, д. 3 а, на вооружении которой находится пожарная машина – 1 единиц, количество работающих – 2 человека, процент загруженности  пожарной части  составляет _____ %. Радиус обслуживания – __4___ км.

Согласно нормативов градостроительного проектирования МО Кутушевский  сельсовет пожарными машинами обеспечен на весь срок генерального плана (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут (порядка 20 км. при скорости 60 км/час «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ»). Таким образом, согласно этому регламенту время прибытия пожарного подразделения  в любую точку МО Кутушевский сельсовет не превысит нормативного.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Превентивные меры:

- создавать минерализованные полосы;

- проводить агитационные работы с населением;

- проводить патрулирование местности работниками лесхозов и лесничеств;

- создавать противопожарные разрывы (просеки).

Противопожарное водоснабжение.

- 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

- (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

- 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 3) противопожарные резервуары.

- (п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

- 3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- 4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

- 5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

- Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей СНиП 2.04.-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25. СНиП).

- Принимаем один пожар в жилой застройке, с расчетом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расчетом воды 25 л/сек. Суммарный расчет воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

- Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет: (35*3600*3)\1000=378 м3.

- Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого датой сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17.СНиП 2.04.02-84*).

- действующих водозаборов и их развитию;

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Официальные сведения о размещении планируемых взрывопожароопасных объектов на территории МО Кутушевский сельсовет отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

- При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 69 “Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)”  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- При проектировании межпоселковых газопроводов,  необходимо руководствоваться положениями статьи 74 “ Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты”  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» .

- Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

- Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Защитные сооружения гражданской	 обороны

На территории Кутушевского сельсовета защитное сооружение гражданской обороны отсутствует.  Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Кутушевский сельсовет нет, реконструкция ЗС ГО не ведется.

Остальные главы находятся в разработке.